N° Dossier :

DIAGNOSTIC HABITAT

| Origine de l’orientation : Date : |  | Intervenant : Date de la visite : |
| --- | --- | --- |

| Plan |  |  |  |  | Nom de l'occupant : Adresse : Locataire Propriétaire occupant Vacant Type d’habitation : Autres (cave, sous-sol, garage, combles…) Type de logement : Localisation précise dans l’immeuble : Etage : Porte : Nombre de logements dans l’immeuble : Nom et adresse du propriétaire bailleur ou gérant : Téléphone : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Surface habitable |  |  |  |  |  |
| Entrée |  | Total superficie habitable : |  |  |  |
| Cuisine |  |  |  |  |  |
| Séjour |  | Locaux annexes |  |  |  |
| Chambre 1 |  | Surface minimum exigée CAF |  |  | Photos |
| Chambre 2 |  |  |  |  |  |
| Chambre 3 |  | Logement aux normes minimales de surface : Oui Non |  |  |  |
| Chambre 4 |  |  |  |  |  |
| Chambre 5 |  |  |  |  |  |
| Salle de Bains |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |
| Dégagement |  |  |  |  |  |
| Cellier rangement |  |  |  |  |  |
| Divers |  |  |  |  |  |

## CONCLUSION

### Etat logement : Bon Etat Travaux d’amélioration à envisager Présomption : ### Non Décence RSD Insalubrité Sur occupation - Plomb - Péril

## ORIENTATION

DDASS ou SCHS (pour procédure insalubrité et Plomb) Mairie/SCHS (Application du RSD et Péril) CAF (Non décence) Propriétaire (travaux d’amélioration)

### Démarche(s) engagée(s) :

Document version du : 20/05/2008

## Observations éventuelles sur l’état du logement

Préconisations travaux

Impressions générales sur le reste de l'immeuble

NB : Indicateur insalubrité: critères d’insalubrité déterminés par l’ANAH dans sa grille de cotation de l’insalubrité et son lexique.

NB : Article RSD : se reporte au Règlement Sanitaire Départemental de la Loire (voir annexe).

NB : Article DEC : se reporte aux caractéristiques de décence, définies par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (voir annexe).

DIAGNOSTIC HABITAT - Volet technique Bâtiment

| ## Parties communes (Indicateur Insalubrité) |  |  |
| --- | --- | --- |
| RSD Art 33 DEC Art 2.1 DEC Art 2.2   |  | ### Etat général des communs : Bon Moyen Mauvais Dangereux Sans objet ### Etat des murs extérieurs : Bon Moyen Mauvais Dangereux Sans objet Etat de la toiture : Bon Moyen Mauvais Dangereux Sans objet ### Etat Garde corps : Bon Moyen Mauvais Dangereux Sans objet ### Etat Escaliers accès aux étages : Bon Moyen Mauvais Dangereux Sans objet Etat des peintures : Bon Moyen Ecaillées Sans objet Nuisances : Sonores Olfactives Présence de détritus |

| ### RSD Art 32  | Manquement aux obligations respectives de l’entretien du bâtiment et de ses abords : Du propriétaire Oui Non Sans objet / du locataire Oui Non Sans objet |
| --- | --- |

| ### (Pour information) | Assise du bâtiment : Cave Vide sanitaire Terre plein Indéterminé |
| --- | --- |

| ## Assainissement (Indicateur Insalubrité) |  |
| --- | --- |
| RSD Art 29 et 42  | Evacuation des eaux pluviales : Conforme Non conforme Sans objet Evacuation des eaux usées : Conforme Non conforme Sans objet |
| ### RSD Art 42  | Raccordement au tout à l’égout : Oui Non Sans objet Bon Moyen Mauvais Indéterminé |
| ### Arr. du 6/05/96* | Assainissement autonome (fosse): Oui Non Sans objet Bon Moyen Mauvais Indéterminé |
| ### RSD Art 40,  ### DEC Art 3.2 | Alimentation en eau potable par le réseau public : Oui Non |

*Arrêté du 6 Mai 1996 sur la prescription technique des assainissements autonomes

DIAGNOSTIC HABITAT - Volet technique Logement

| Présomptions risques d’exposition au Plomb Oui Non (Indicateur Insalubrité + risque plomb) |  |
| --- | --- |
| DEC Art 2.3 | Logement d’avant 1949 : Oui Non Indéterminé Constat Risque Exposition Plomb : Oui Non Ne sait pas Si oui présence de plomb ? Oui Non Accessible ? Présence de peinture écaillée : Oui Non Indéterminé Canalisation en plomb : Oui Non Indéterminé |

| ## Habitabilité (Indicateur Insalubrité) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RSD Art 27.1  DEC Art 2.6  |  | Occupation de caves, sous sols, combles, garages : Non Oui Sans objet Présence de pièces noires : Non Oui Sans objet Si présence où ? |
| RSD Ar27.2,40.2 DEC Art 2.6 |  | Eclairement naturel des pièces principales : Conforme Non-conforme Sans objet |
| RSD Art 40.3 DEC Art 4 |  | Taille de la pièce principale : Conforme Non-conforme Sans objet Si non, quelle(s) pièce(s) ? : |
| RSD Art 40.4 DEC Art 4 |  | Hauteur sous plafond : Conforme Non-conforme Sans objet |

NB : Indicateur insalubrité: critères d’insalubrité déterminés par l’ANAH dans sa grille de cotation de l’insalubrité et son lexique.

NB : Article RSD : se reporte au Règlement Sanitaire Départemental de la Loire (voir annexe).

NB : Article DEC : se reporte aux caractéristiques de décence, définies par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (voir annexe)

| ## Etat du logement (Indicateur Insalubrité) |  |  |
| --- | --- | --- |
| RSD Art 33, 35 et 27.2 DEC Art 2.1 |  | Humidité : Tellurique Condensation Infiltration Fuite RAS Autre Si oui : Localisation/Remarques : Moisissure : Oui Non |
| RSD Art 33 DEC Art 2.1 DEC Art 2.2  |  | ### Bon - Moyen - Mauvais - Dangereux -Sans objet ### Etat des plafonds : ### Etat des planchers, (effondrement, affaissement, …) : ### Etat des menuiseries extérieures (Fonctionnement, vétusté) : Revêtements muraux : Etat des gardes corps et des escaliers dans le logement : Isolation du logement : Bonne Partielle Insuffisante |
| RSD Art 119 et 121  |  | Présence de rongeurs, insectes… : |

| Entretien et utilisation du logement (Indicateur Insalubrité) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### RSD Art 23, ### 18 et 60  DEC Art 2.5 et 2.6   RSD Art 37  |  | Signes de dégradation matérielle du logement : Non Oui Sans objet Etat des murs et sols du logement : Entretenu Non entretenu Sans objet Accumulation de détritus/objets dangereux : Non Oui Sans objet Humidité favorisée par l'usage : Non Probablement oui Sans objet Circulation de l’air : Oui Non Sans objet Fenêtres ou ventilations obturées : Non Oui Sans objet Sur-occupation du lieu : Non Oui Sans objet Entretien des abords extérieurs : Oui Non Sans objet |
| ### RSD Art 26 et 122  |  | Animaux portant atteinte à la salubrité : Non Oui Sans objet |

| Equipements des locaux : Energie (Indicateur Insalubrité) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### DEC Art 2.4 | ### RSD Art 51  DEC Art 3. 6  |  | Installation électrique : Conforme Non conforme Dangereuse Observation : Permet un éclairage suffisant (logement et accès) : Oui Non Sans objet Permet le fonctionnement des appareils domestiques courants : Oui Non Sans objet |

| DEC Art 2.4 | RSD Art 52  | Equipement gaz : Oui Non Si oui : Cuve Bouteille Réseau Sans objet Etat : Etat du tuyau de raccordement : |
| --- | --- | --- |

| Equipements des locaux : Chauffage Oui Non (Indicateur Insalubrité) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC Art 2.4 | ### DEC Art 3.1 RSD Art 40  RSD Art 53 et 53.2  Art.31.1  Art.31.6  |  | Type | Collectif Individuel Par point D’appoint |  |  |
|  |  |  | Electrique Gaz Fuel Bois Charbon Autre |  |  |  |
|  |  |  | Bon Usagé Mauvais Dangereux Indéterminé |  |  |  |
|  |  |  | Conformité |  | Dispositifs du chauffage adapté au logement Oui Non Indéterminé Dans toutes les pièces Oui Non Indéterminé Suffisant Oui Non Indéterminé |  |
|  |  |  | Risque intoxication CO |  | Système d’aération Indéterminé Obstrué Conforme Inexistant Insuffisant Système d’évacuation Indéterminé Obstrué Conforme Non étanche Non réglementaire |  |
|  |  |  |  |  | Mesure de CO éventuelle : ppm |  |
|  |  |  | Entretien |  | Certificat d’entretien chaudière : | Oui Non Sans objet |
|  |  |  |  |  | Certificat de ramonage : | Oui Non Sans objet |

NB : Indicateur insalubrité: critères d’insalubrité déterminés par l’ANAH dans sa grille de cotation de l’insalubrité et son lexique.

NB : Article RSD : se reporte au Règlement Sanitaire Départemental de la Loire (voir annexe).

NB : Article DEC : se reporte aux caractéristiques de décence, définies par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (voir annexe).

| Production Eau chaude Oui Non |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC Art 2.4 | RSD Art 53 ### RSD Art.31 ### et 31.6  ### RSD Art 53 Bis et 53.2  | Dans la cuisine et salle de bain : |  | Oui Non Sans objet |  |
|  |  | Type énergie | Gaz Electrique Autre : Appareil : |  |  |
|  |  | Type ECS | Chaudière mixte Chauffe eau Cumulus |  |  |
|  |  | Qualité | Bon Usagé Mauvais Dangereux Indéterminé |  |  |
|  |  | Entretien | Certificat d’entretien eau chaude |  | Oui Non Sans objet |
|  |  | Risques intoxication CO | Système d’aération Indéterminé Obstrué Conforme Inexistant Insuffisant Système d’évacuation Indéterminé Obstrué Conforme Non étanche Non réglementaire |  |  |
|  |  |  | Mesure de CO éventuelle : ppm |  |  |

| Equipements des locaux : Sanitaire Oui Non (Indicateur Insalubrité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### RSD Art 40.1 et 31.2 ### DEC Art 2.5 |  |  | Ventilation |  |  |  |  | Cuisine | Salle de Bains |  |  |  | W.C |  | Pièce principale |
|  |  |  | Fenêtre |  | Oui / Non |  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |
|  |  |  |  |  | Mauvais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Venti Statique |  | Oui / Non |  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |
|  |  |  |  |  | Mauvais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VMC |  | Oui / Non |  |  | / | / |  |  |  | / |  | / |
|  |  |  |  |  | Mauvais : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### DEC 3.2  DEC 3.2  DEC 3.4  DEC 3.5  RSD Art 43  Et DEC 3.3 |  |  |  | Equipements sanitaires |  |  |  |  |  |  |  |  | Privatif Collectif |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Equipement |  | Evier | Baignoire | Douche | Lavabo | Bidet | W.C | Lavabo |  |
|  |  |  |  | Débit suffisant ? |  | Oui/Non |  | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | Alimentation en eau ? |  | Oui/Non |  | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  |  | en eau chaude ? |  | Oui/Non |  | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  |  | Garantissant l’intimité personnelle ? |  | Oui/Non |  |  | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | Siphon ? |  | Oui/Non |  | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  |  | Etat : |  | Mauvais : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### RSD Art 40 et  DEC Art 3.5 ### RSD 45  RSD Art 46 et 47  |  |  |  | W.C. |  | Localisation W.C : Pièce séparée SdB Extérieur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Si Collectif | nombre suffisant (1 pour 10 occupants et par niveau) |  |  |  |  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  |  |  |  |  | distance réglementaire (moins de 30 m des locaux qu’il dessert) |  |  |  |  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  |  |  |  |  | à l’abri du gel |  |  |  |  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  |  |  |  | Si Privatif | implantation des W.C (donnant sur cuisine, ou le séjour pour les logements de plus de 3 pièces) |  |  |  |  |  | Oui | Non |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Conformité des W.C : |  |  |  |  |  | Oui | Non |  |

NB : Indicateur insalubrité: critères d’insalubrité déterminés par l’ANAH dans sa grille de cotation de l’insalubrité et son lexique.

NB : Article RSD : se reporte au Règlement Sanitaire Départemental de la Loire (voir annexe).

NB : Article DEC : se reporte aux caractéristiques de décence, définies par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (voir annexe).

DIAGNOSTIC HABITAT - Volet social et juridique

Le ménage est-il déjà suivi par un travailleur social : Oui Non Si oui, préciser Nom, Coordonnées et Téléphone de celui-ci :

Nom de l'occupant : Téléphone :

| Situation de famille |  | Nombre d’enfants à charge : Autres personnes à charge : N° allocataire CAF : Date d’entrée dans les lieux : |
| --- | --- | --- |
| Marié(e) Célibataire Divorcé(e) | Veuf(ve) Concubin(e) Séparé(e) |  |

| Composition familiale |  | Date de naissance | Nature des ressources |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (adulte) |  |  |  |
| 2 (adulte) |  |  |  |
| 3 (adulte) |  |  |  |
| 4 (adulte) |  |  |  |
| 5 (enfant) |  |  |  |
| 6 (enfant) |  |  |  |
| 7 (enfant) |  |  |  |
| 8 (enfant) |  |  |  |
| 9 (enfant) |  |  |  |
| 10 (enfant) |  |  |  |
| 11 (enfant) |  |  |  |

| Situation juridique par rapport au logement Montant du loyer : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Non; Oui; Si oui déclaratif; Si oui visualisé; Si oui copie. Bail. Etat des lieux à l’entrée du locataire. Attestation d’assurance locative. Quittances de loyer. Le ménage bénéficie-t-il de l’APL ou l’AL ? Montant :. |
| Synthèse des données sociales et économiques afin d’apprécier la capacité du ménage à rester dans le logement |  |  |
| Commentaires. Souhait du ménage de rester dans le logement si des travaux sont effectués; Oui Non. Qualité des rapports avec le bailleur; Bon Mauvais. Le ménage est-il volontaire pour entreprendre une action :; Soit de médiation avec le bailleur avec l’aide du CALL PACT; Oui Non. Soit une saisine d’une association de défense des locataires pour concilier ou ester en justice; Oui Non. Critère d’urgence de relogement par rapport à des problèmes :; de santé; Oui. de sur occupation; Oui. de danger de l’immeuble; Oui. de plomb; Oui. d’accessibilité; Oui. Dette locative; Oui Non. Le ménage a-t-il des problèmes de communication en langue française ? (compréhension et/ou parler); Oui Non. |

NB : Indicateur insalubrité: critères d’insalubrité déterminés par l’ANAH dans sa grille de cotation de l’insalubrité et son lexique.

NB : Article RSD : se reporte au Règlement Sanitaire Départemental de la Loire (voir annexe).

NB : Article DEC : se reporte aux caractéristiques de décence, définies par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (voir annexe).

DIAGNOSTIC HABITAT – Annexe

Extraits du décret concernant la Décence

(définies par l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par l’article 187 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 : décret d’application n°2002-120 du 30 janvier 2002).

Art. 1er. - Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret

Art.2 -al.1 : « Il (le logement) assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. »

Art.2 -al.2 : « Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage. »

Art.2 -al.3 : « La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. »

Art.2 -al.4 : « Les réseaux d’électricité et de gaz (…) sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. »

Art.2 -al.5 : « Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »

Art.2 - al.6 : « Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. »

Art.3 -al.1 : « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. »

Art.3 -al.2 : « Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires. »

Art.3 -al.3 : « Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon. »

Art.3 - al.4 : « Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées. »

Art.3 -al.5 : « Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible. »

Art.3 -al.6 : « Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.»

Art.4 : « Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. »

REGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL de la Loire : Les dispositions en vigueur au 31 mars 2007

Article 18 - Entretien des installations

En plus des dispositions visées à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 5 du présent titre, les propriétaires, locataires et occupants doivent maintenir les installations intérieures en bon état d'entretien et de fonctionnement, et supprimer toute fuite dès qu'elle est décelée.

Les canalisations, robinets d'arrêts, robinets de puisage, robinets à flotteur des réservoirs de chasse, robinets de chasse et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers

Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté.

23.1 - Locaux d'habitation

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessives doit être, en particulier, évité. Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés. Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés a proximité des fenêtres doivent être élagués, en tant que de besoin. Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie ou d'accident. Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux. En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la Santé Publique.

23.2 - Circulation et locaux communs

Dans les locaux à usage commun : vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salle d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé. Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté, et d'entretien : leur accessibilité facile doit être conservée en permanence. Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire.

Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers. L'éclairage des parties communes doit être en bon état de fonctionnement.

23.3 - Dépendances

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations. L'accès des aires de jeux et bacs à sable doit être interdit aux animaux ; le sable doit être changé ou désinfecté en tant que de besoin.

Article 26 - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, leurs abords et les locaux communs

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans l'intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l'état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage. Il est de même interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand cette pratique est une cause d'insalubrité ou de gêne pour le voisinage. Sans préjudice des dispositions réglementaires les concernant, les installations renfermant des animaux vivants notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d'entretien1. Ils sont désinfectés et désinsectisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommoder le voisinage.

Article 27 - Conditions d'occupation des locaux3

27.1 - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture est précisée dans l'article L. 43 du Code de la Santé Publique.

27.2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation

Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes :

- les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ;

- l’éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être équipée de baies donnant sur un espace libre.

Article 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées

Les ouvrages d’évacuation (gouttières, chéneaux, tuyaux de descente) doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment après la chute des feuilles. Il est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces ouvrages et d’y faire aucun déversement sauf dans les conditions définies à l’article 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales.

Article 31 - Conduits de Fumée et de ventilation - Appareils à combustion

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l'évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement et ramonés au moins une fois par an après chaque période de chauffe, en vue d'assurer le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs dans l'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l'atmosphère extérieure.

A l'entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant. Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d'eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu'après examen de ceux-ci. L'installateur qui procède à ces examens doit remettre à l'utilisateur un certificat établissant l'étanchéité du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage. Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.

Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une vérification. Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d'appareil, à quelque niveau que ce soit. Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques, s’ils sont utilisés uniquement à cet effet. En cas de retour d'un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent être utilisés comme conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une défectuosité se manifeste.

31.2 - Conduits de ventilation_

Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est nécessaire. Il est interdit de faire circuler l'air d'un logement dans un autre logement. Il est interdit, en outre, de rejeter l'air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l'immeuble.

31.6 - Entretien, nettoyage et ramonage

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumées individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :

- les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leur tuyaux de raccordement doivent être, à l'initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation.

- dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l'initiative du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels annexes, doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation.

Article 32 - Généralités

Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords. Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes, doit faire sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire.

Article 33 - Couverture - murs – cloisons - planchers - baies - gaines de passage des canalisations

Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacement des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenues régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables. Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais.

Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés. Les sols sont constamment maintenus en parfait état d’étanchéité.

Article 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltrations, ou non-étanchéité des équipements notamment d'alimentation en eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matières usées, doivent, après enlèvement des eaux et matières répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible. La remise en usage des fosses d'aisances et des puits doit faire l'objet de toutes mesures que nécessite la destination de ces ouvrages. Les dégradations causées par les eaux et pouvant compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées à bref délai. En cas d'urgence et de risque imminent pour la santé publique, il peut être procédé à l'exécution d'office des mesures nécessaires dans les conditions prévues par le Code de la Santé Publique.

Article 37 - Entretien des plantations

Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves.

Article 40 - Règles générales d’habitabilité

Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant puisse être assuré. Tout logement loué, occupé ou inoccupé, devra être muni d'une installation intérieure d'alimentation en eau potable provenant de la distribution publique, d’une source ou d’un puits reconnu potable et d’une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de 18 mois après la publication du présent règlement . Cette obligation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique. Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni de plus de 30 mètres en distance horizontale. Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, et de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes :

40.1 - Ouvertures et ventilation

Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. Les pièces de service (cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu’elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :

a) pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse ;

b) pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l’air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur1. Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur1.

40.2 - Eclairement naturel

L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.

40.3 - Superficie des pièces

L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface, au sens des articles R 111-1 à R 111-17 du Code de la Construction et de l’Habitation, supérieure à 9 mètres carrés. Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à 7 mètres carrés. Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9 mètres carrés. Pour l’évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement ou cul de sac d’une largeur inférieure à 2 mètres ne sont pas prises en compte.

40.4 - Hauteur sous plafond

La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres.

Article 42 - Evacuation

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence. Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente. Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969. L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :

- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ;

- d'une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ;

- de toute descente de plus de 24 mètres de hauteur ;

- de toute descente de 15 à 24 mètres de hauteur non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;

- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.

Ces dispositifs d'entrée d’air ne peuvent être installés que dans des combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de ventilation permanente (W.C., salles d'eau, etc...) à l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente. En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome. Il est interdit d'évacuer des eaux vannes dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Par dérogation de l’autorité sanitaire seule l’évacuation d’eaux ménagères peut être tolérée dans lesdits ouvrages lorsque le système d’égout public le permet. Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux. Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue. Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d’accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.

Article 43 - Occlusion des orifices de vidanges des postes d’eau

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux ménagères tels que éviers, lavabos, baignoires doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme aux normes françaises homologuées et assurant une garde d'eau permanente.

Les communications des ouvrages d'évacuation, avec l'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides, de matière ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans l'intérieur des habitations.

Article 45 - Cabinets d'aisances et salles d'eau

Les salles d'eau et les cabinets d’aisances sont ventilés dans les conditions fixées à 1’article 40. Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d’aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité. Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

a) pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau, de bains ou de toilette

Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire. Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlants, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires.

b) le cabinet d’aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas

Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisances peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exclusion de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau.

c) poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun

Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation. Dans le cas où ce poste d’eau est situé à l'intérieur du cabinet d'aisances, l'eau distribuée doit être considérée comme non potable et l'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus à l'article 6 du titre I. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les retours d'eau vers le réseau d'alimentation.

Article 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinets d'aisances

La cuvette des cabinets d'aisances doit être obligatoirement munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le nettoyage des cuvettes. Lorsqu'ils sont raccordés, soit à un réseau d'assainissement soit à une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d aisances sont pourvus d'une chasse permettant l'envoi d'un volume d'eau suffisant, toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes françaises homologuées. Les installations à la turque et les sièges de cabinets doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir. Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit être étanche.

Article 47 - Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation et d'évacuation des matières fécales

Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des matières fécales, est interdit dans tout immeuble neuf, quelle que soit son affectation. Toutefois, en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les logements anciens qui en sont totalement démunis, faute de possibilité technique de raccordement, il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un dispositif mécanique de désagrégation des matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et convenablement ventilée. Il ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter une chasse d'eau et être conforme à toutes les dispositions du présent règlement sanitaire. Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les appareils branchés sur la même chute. Ce raccordement ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux pluviales. Les effluents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions que les eaux vannes provenant des cabinets d'aisances et, conformément aux dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement l'appareil ne doit entraîner aucune pollution du réseau d'amenée d'eau potable. Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement acoustique correct de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage. La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit être limitée au minimum nécessaire au fonctionnement correct de la pompe. Dans le cas où des opérations d'entretien rendent nécessaire le démontage de l'appareil, celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sanitaire. L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet 1’installation sera réalisée en prenant l'une des précautions prévues à la norme française NF C 15-100, compte tenu du degré de protection électrique du matériel. On tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des appareils hydrauliques. L'appareil portera de manière apparente et indélébile les prescriptions d'interdiction ci-après :

« Il est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au moyen de cet appareil».

«En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation du cabinet d'aisances est interdite jusqu'à remise en parfait état de marche".

Article 51 - Installations d'électricité

Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 15-100.

Article 52 - Installations de gaz

Toutes les installations nouvelles ou transformations d'installations de distribution de gaz doivent être conformes aux dispositions réglementaires les concernant.

Article 53- Installations de chauffage, de cuisine ou de production d'eau chaude par combustion

53.1 Règles générales

L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après :

- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur1;

- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion.

53.2 Conduits d'évacuation

Un appareil à combustion ne peut être raccordé qu'à un conduit d'évacuation présentant les caractéristiques de tirage et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur1. Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur. Toute réparation, reconstruction, surélévation, modification ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur 1 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonages, qu'ils concernent les conduits de fumée ou des conduits de ventilation. Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.

53.4 Ventilation

Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion fonctionnant en circuit étanche. La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés doit répondre, suivant le cas, aux règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage1 ou aux règles de sécurité applicables à l'utilisation de ces combustibles. En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation d'air vicié ne doivent être condamnés. Les appareils de production émission ou de production, tels qu'ils sont définis dans les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage1, et utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux répondant aux conditions de ventilation ci-après.

Article 53 bis : Installations thermiques ne comportant pas de combustion

Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion, tels que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc., doivent, en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins. Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur1.

Article 119 - Rongeurs

Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place. Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, etc…, ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer. Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sonttenues de prendre sans délai, les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.

Article 121 - Insectes

Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers doivent être vidés complètement et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent être recouverts. Les citernes inutilisées doivent être supprimées ; il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs abandonnés. Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit être muni d'une toile métallique inoxydable. Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement identique. Les pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau, voisines des habitations sont l'objet de mesures larvicides régulières, telles que désherbage, destruction par poissons, épandage de produits larvicides agréés. Les fosses d'aisances, les fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement larvicide ; les produits sont utilisés à des concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs protecteurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.

Article 122 - Animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Les propriétaires de ces animaux sont tenus d'empêcher qu'ils ne soient à l'origine de transmission de germes pathogènes ou de nuisances pour l'homme.

Article 60 - Entretien

Les logements et les pièces isolés, ainsi que les parties communes doivent être entretenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur dans un état constant de propreté : en tant que de besoin, l'autorité sanitaire pourra prescrire la réfection ou le renouvellement des peintures ou des tapisseries.